CAN Communication Protocol Specification

1. Introduction

1.1 Overview

This document specifies the CAN communication protocol between the host computer (PC) and the MCU. The communication follows standard CAN frame format with little-endian byte order.

1.1 概述

本文档规定了上位机（PC）与MCU之间的CAN通信协议。通信采用标准CAN帧格式，字节序为小端模式。

2. Communication Parameters

2.1 CAN Frame Format

- Frame Type: Standard CAN Frame

- Identifier: 11-bit standard identifier

- Byte Order: Little-endian

- Baud Rate: 500 kbps (default)

2.1 CAN帧格式

- 帧类型: 标准CAN帧

- 标识符: 11位标准标识符

- 字节序: 小端模式

- 波特率: 500 kbps（默认）

3. Host to MCU Commands (Transmit)

3.1 Command Structure

Each command from host to MCU consists of:

- SID: Standard Identifier (11-bit)

- DLC: Data Length Code (0-8 bytes)

- Data: Payload data in little-endian format

3.1 命令结构

每个上位机到MCU的命令包含：

- SID: 标准标识符（11位）

- DLC: 数据长度码（0-8字节）

- Data: 负载数据，采用小端模式

3.2 Command List

| SID (Hex) | Function Description | DLC | Data Format | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x101 | Start Motor | 0 | - | 启动电机 |
| 0x102 | Stop Motor | 0 | - | 停止电机 |
| 0x103 | Set Speed Loop Kp | 4 | Float (32-bit) | 设置速度环比例增益，4字节float类型 |
| 0x104 | Set Speed Loop Ki | 4 | Float (32-bit) | 设置速度环积分增益，4字节float类型 |
| 0x105 | Set Speed Reference | 4 | Float (32-bit) | 设置速度给定值，4字节float类型 |
| 0x106 | Switch to Speed Mode | 0 | - | 切换至速度控制模式 |
| 0x107 | Switch to Position Mode | 0 | - | 切换至位置控制模式 |
| 0x108 | Switch to Open-loop/VF Mode | 0 | - | 切换至开环/VF控制模式 |
| 0x109 | Set Pole Pairs | 1 | Uint8 | 设置电机极对数，1字节，0值无效 |
| 0x10A | Start Calibration | 1 | Uint8 | 开始校准，1字节，模式定义见下表 |
| 0x10B | Stop Calibration | 0 | - | 停止校准 |
| 0x10C | Clear Flash Calibration Data | 0 | - | 清除Flash中的校准数据 |
| 0x10D | Read Motor Parameters from Flash | 0 | - | 从Flash读取电机参数 |

3.3 Calibration Mode Parameters (SID: 0x10A)

| Mode Value | Description | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | Start full calibration chain from IDLE state | 从空闲状态开始完整的校准链 |
| 0x05 | Start full parameter calibration in running context | 在运行上下文中开始完整的参数校准 |
| Others | Invalid parameter, will be rejected | 其他值视为无效参数，将被拒绝 |

3.3 校准模式参数（SID：0x10A）

| 模式值 | 描述 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 从IDLE状态开始完整的校准链 | 从空闲状态开始完整的校准链 |
| 0x05 | 在运行上下文中开始完整的参数校准 | 在运行上下文中开始完整的参数校准 |
| 其他值 | 无效参数，将被拒绝 | 其他值视为无效参数，将被拒绝 |

4. MCU to Host Responses (Receive)

4.1 Response Frame Structure

MCU responds to host commands with the following frame structure:

| Identifier | Description | 数据内容 |
| --- | --- | --- |
| 0x181 | Command Execution Status | [SID][Status][Motor State][Timestamp] |
| 0x182 | Parameter Snapshot 1 | [Rs][Ld] - 电机参数快照1 |
| 0x183 | Parameter Snapshot 2 | [Lq][Ke] - 电机参数快照2 |
| 0x184 | Parameter Snapshot 3 | [Flux][Other] - 电机参数快照3 |

4.1 响应帧结构

MCU对主机命令的响应帧结构如下：

| 标识符 | 描述 | 数据内容 |
| --- | --- | --- |
| 0x181 | 命令执行状态 | [原始命令SID][执行状态][电机状态][时间戳] |
| 0x182 | 参数快照1 | [定子电阻Rs][直轴电感Ld] |
| 0x183 | 参数快照2 | [交轴电感Lq][反电动势常数Ke] |
| 0x184 | 参数快照3 | [磁链Flux][其他参数] |

4.2 Command Execution Status (SID: 0x181)

Data Structure (8 bytes):

- Byte 0: Original Command SID

- Byte 1: Execution Status

- Byte 2: Motor State

- Bytes 3-7: Timestamp (ms)

执行状态码:

- 0x00: OK - 命令执行成功

- 0x01: Length Error - 数据长度错误

- 0x02: Parameter Error - 参数错误

- 0x03: Execution Failed - 命令执行失败

- 0x04: Not Supported - 不支持的命令

- 0x05: Timeout - 操作超时

电机状态码:

- 0x00: IDLE - 空闲状态

- 0x01: RUNNING - 运行状态

- 0x02: FAULT - 故障状态

- 0x03: CALIBRATING - 校准状态

5. Data Format Specifications

5.1 Floating Point Numbers

All floating point numbers use IEEE 754 32-bit single precision format in little-endian byte order.

Example: Sending 3.14 as float

- IEEE 754: 0x4048F5C3

- Little-endian: [0xC3, 0xF5, 0x48, 0x40]

5.1 浮点数格式

所有浮点数采用IEEE 754 32位单精度格式，字节序为小端模式。

5.2 Byte Order Example

Sending integer 0x12345678:

- Big-endian: [0x12, 0x34, 0x56, 0x78]

- Little-endian: [0x78, 0x56, 0x34, 0x12]

5.2 字节序示例

发送整数0x12345678：

- 大端模式：[0x12, 0x34, 0x56, 0x78]

- 小端模式：[0x78, 0x56, 0x34, 0x12]

6. Communication Flow Examples

6.1 Setting Speed Loop Parameters

Host → MCU:

- SID: 0x103 (Set Speed Loop Kp)

- DLC: 4

- Data: [0x00, 0x00, 0x80, 0x3F] (Kp = 1.0 as float)

MCU → Host:

- SID: 0x181 (Command Status)

- DLC: 8

- Data: [0x103, 0x00, 0x00, ...] (Success response)

6.2 Starting Full Calibration

Host → MCU:

- SID: 0x10A (Start Calibration)

- DLC: 1

- Data: [0x00] (Full calibration from IDLE)

MCU → Host:

- SID: 0x181 (Command Status)

- DLC: 8

- Data: [0x10A, 0x00, 0x03, ...] (Calibration started)

7. Error Handling

7.1 Error Detection

- Length Check: Verify DLC matches expected length

- Parameter Validation: Check parameter ranges and validity

- Timeout Handling: Set appropriate timeouts for responses

7.2 错误处理

- 长度检查: 验证DLC是否符合预期长度

- 参数校验: 检查参数范围和有效性

- 超时处理: 设置适当的响应超时时间

8. Implementation Notes

8.1 Host Implementation

- Use standard CAN library with little-endian support

- Implement timeout mechanisms for command responses

- Maintain command sequence tracking

8.2 MCU Implementation

- Parse incoming CAN frames according to SID

- Validate parameters before execution

- Send appropriate status responses

9. Revision History

| Version | Date | Description | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-06-03 | Initial release | 初始版本 |

End of Document

(AI生成)